BESKIDZKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W  BIELSKU-BIAŁEJ

### INFORMATOR  EGZAMINACYJNY

dla kandydatów przystępujących do egzaminu mistrzowskiego

w zawodzie

ELEKTRYK

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 13 43-300 Bielsko-Biała

Tel. (0-33) 812-47-75 F  ax. (0-33) 812-47-75
e-mail: izba_bb@interia.pl   lub  bizba@neostrada.pl

Zatwierdzono:

Informacja

dla kandydatów ubiegających się o egzamin

mistrzowski

Egzamin mistrzowski składa  się z dwóch części :

- egzamin  praktyczny

- egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny :

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala   Przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego .

Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy  niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

- skierowanie na egzamin praktyczny,

- dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym/

- stosowną odzież roboczą,

- własne narzędzia

Egzamin teoretyczny :  składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi  na pytania z zakresu następujących tematów:

- rachunkowość  zawodowa wraz z kalkulacją,

- dokumentacja działalności gospodarczej,

- rysunek zawodowy,

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

- podstawowe zasady ochrony środowiska,

- podstawowe przepisy prawa pracy,

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,

- podstawy psychologii i pedagogiki,

- metodyka nauczania.

Do wypełnienia test – w każdym temacie jest siedem pytań . Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których  jedna jest prawidłowa.

Część ustna polega na udzieleniu  przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

W każdym temacie 3 pytania.

WYKAZ  PRZKŁADOWYCH  PYTAŃ DO EGZAMINU  USTNEGO   MISTRZOWSKIEGO

W   ZAWODZIE  - ELEKTRYK

( Technologia , Materiałoznawstwo , Maszynoznawstwo )

- Jakim znakiem cechowane są  odbiorniki klasy II na tabliczce  znamionowej odbiornika ?

- Co określa  własności zwarciowe wyłącznika ?

- Wymienić  rodzaje prostowników z uwagi na ich budowę .

- Podaj rodzaje przewodów instalacyjnych i ich zastosowanie

- Podaj czym się różnią  tworzywa termoplastyczne od termoutwardzalnych ?

- Opisać technikę i  rodzaje spawania .

- Jakie rozróżniamy instalacje elektryczne w zależności od miejsca i warunków otoczenia  , w których ma być  ona ułożona ?

- Co to jest zwis  katastrofalny i kiedy  on  występuje  ?

- Co to jest  oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne  ?

- Co to są wyzwalacze elektromagnetyczne  i ich zastosowanie .

- Jakie znasz metody  ograniczania  prądu rozruchu silników elektrycznych ?

- Na czym polega obudowa przeciwwybuchowa?

- Jakie są wymagania techniczne w zakresie budowy złączy?

- Co to jest obciążalność cieplna przewodu ?

- Podać jakie właściwości muszą posiadać materiały izolacyjne ( dielektryki )?

- Omówić wymagania wykonania instalacji elektrycznych w łazienkach .

- Jakim przyrządem wykonuje się pomiar izolacji kabla i w jaki  sposób ?

- Omówić kiedy stosuje się zasilanie  budynku z dwóch niezależnych źródeł prądu

- Określić zasadę działania styczników  i ich zastosowanie

- Co to są układy pomiarowe półpośrednie  i z czego się składają ?

- Wyjaśnij co to jest silnik  synchroniczny ?

- Budowa  wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo – prądowego .

- Omówić zastosowanie aluminium w materiałach przewodzących i dokonać porównania  ich właściwości z materiałami miedziowymi

- Wymienić znane rodzaje lutowania

- Podać kolory folii stosowanych do zaznaczenia trasy linii kablowych

- Podać jakie przewody mogą być układane na tynki i omówić warunki ich instalowania ,biorąc pod uwagę miejsce i warunki otoczenia

- Wymienić rodzaje oświetlenia elektrycznego

- Podać metody pomiaru prędkości obrotowej

- Co to są liczniki 2 – taryfowe  i kiedy się je stosuje

- Jakie są skutki obniżania napięcia w sieci zasilającej odbiorniki  elektryczne ?

- Co to jest złącze elektryczne i miejsce jego instalowania w zależności od rodzaju przyłącza ?

- Co to są  półprzewodniki ?

- Omówić zastosowanie magnesów trwałych w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

- Podać  warunki równoległej pracy transformatorów .

- Wymienić rodzaje oświetlenia elektrycznego

- Przy jakiej temperaturze otoczenia nie należy układać kabli ?

- Podać zasadę działania termostatu i jego zastosowanie

- Co to jest obciążalność elektro – dynamiczna  przewodów

- Podać zasady działania wyłączników samoczynnych

- Podaj rodzaje  bezpieczników pod względem ich budowy .

- Co oznacza w symbolu linek stalowo-  aluminiowych  AFL iloraz 1:6 lub 1:8?

- Jakie materiały nazywamy przewodnikami , a jakie dielektrykami ?

- Jaki jest podział instalacji elektrycznych z uwagi na sposób wykonania ?

- Podać sposób  układania  kabli w kanałach i tunelach ?

- Jakie dane należy podać w zamówieniu  na   przewody elektryczne .

- Omówić zasadę działania przekaźnika ciśnieniowego  i jego zastosowanie .

- Wyjaśnij co to jest silnik asynchroniczny  i gdzie jest stosowany ?

- Co to jest autotransformator  i gdzie on ma zastosowanie ?

- Co to jest SZR  i kiedy się go stosuje ?

- Podać istotę przewodzenia elektrolitów  oraz wymienić gdzie znalazły zastosowanie

- Opisać budowę przewodów elektrycznych

- Podać dopuszczalne wartości rezystancji izolacji przewodów elektroenergetycznych  zasilających odbiorniki elektryczne i obwody sterownicze

- Omówić w jaki sposób uszczelnia się  osprzęt .

- Jak należy chronić od przepięć atmosferycznych  odcinki kabla odchodzącego od linii napowietrznej ?

# PRZYKŁADOWE  PYTANIA I  ZADANIA EGZAMINACYJNE

### DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MISTRZOWSKIGO  W ZAWODZIE

ELEKTRYK

# RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA

1.Na wykonanie instalacji elektrycznej do gniazda 3-fazowego potrzeba następujących materiałów. Przewód

YDY 5 razy 2,5 w ilości 8 mb, po 8,25 zł za mb, wyłącznik w cenie 65 zł i gniazdo, którego koszt wynosi 15,5

zł. Ile będzie wynosiła wartość podatku VAT w wysokości 22 %, jeżeli koszt podanych materiałów jest

wartością netto ?

2.Do kosztorysu wykonawca przyjął materiał o wartości 200 zł, w tym wielkość podatku VAT wynosi 22 %. Po

wbudowaniu materiału, wykonawca wystawił fakturę w wysokości 200 zł w tym wartość podatku VAT

wynosiła 7 %. Ile wynosiła różnica podatku VAT w zł ?

3.Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego S 3003 B 10 prąd Ia powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia

ochronnego wynosi :

4.Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego o charakterystyce C i znamionowym prądzie In-25 A pracującego w

warunkach środowiskowych normalnych w układzie sieci TN-C-S dopuszczalna wartość impedancji pętli

zwarcia wynosi:

5.Koszt roboczogodziny wynosi 6,00 zł/r-g. Koszty pośrednie wynoszą 70 %. Kwota zysku wynosi 10 %. Ile

wynosi całkowita stawka roboczogodziny :

6.Jaki prąd przepłynie przez odbiornik jednofazowy o mocy 1,1 kW przy napięciu 230 V, cos ….=1

7.Oblicz ile kosztuje 1 roboczo minuta przy stawce godzinowe 7,80 PLN:

8. Jaką wartość prądu trzeba nastawić na zabezpieczeniu wyzwalacza termicznego, jeżeli prąd płynący w

obwodzie wynosi 10 A, a prąd rozruchowy silnika 15 A ?

9. Ile Ohmów powinna wynosić rezystancja izolacji przewodów na każdy volt napięcia ?

10.Ile  wyniesie moc czynna układu trójfazowego, jeżeli prąd płynący w obwodzie wynosi 10 A przy cos. φ  =

0,95 ?

11.Ile wyniesie prąd w obwodzie trójfazowym, jeżeli moc pobierania na końcach obwodu wyniesie 10 kW  przy

cos φ  =  0,95 ?

12.Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego S303 B10 prąd Ia powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia

ochronnego wynosi

13.W układzie przedstawionym na rysunku rezystory R mają wartość 10 Ω. Rezystancja zastępcza układu jest

równa:

14.Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego o charakterystyce C i znamionowym prądzie In-25 A pracującego w

warunkach środowiskowych normalnych w układzie sieci TN-C-S dopuszczalna wartość impedancji pętli

zwarcia wynosi:

- Silnik elektryczny o mocy 6 kW i napięciu znamionowym U=380/220 V zabezpieczony jest wkładką topikową zwłoczną WT-1/gG 32 A i zainstalowany jest na wolnym powietrzu  do napędu wentylatora .Ocenić skuteczność ochrony przeciwpożarowej, jeżeli  wartość zmierzona impedancji pętli zwarciowej Z Spom  wynosi 0,6 .

Dane liczbowe : UO=220, UL=25V (warunki o zwiększonym zagrożeniu): t = 0,2s; Ia=290,3 A

0,76  ochrona jest skuteczna ponieważ Z Spom < Z S

32 ; ochrona jest skuteczna ponieważ   Z Spom < Z S

58 ; ochrona nie jest skuteczna  ponieważ Z S < Z Spom

- Jaki prąd będzie płynął w obwodzie zasilanym napięciem 12 V i obciążonym odbiornikiem

100 W ?

- Jaka będzie wartość usługi przy danych:

- 1 rb/h – 20 zł

- narzut kosztów ogólnych – 20%

- całkowita wartość materiałów i części – 180 zł

- ilość roboczogodzin – 8

- Jaka moc P pobiera odbiornik zasilany napięciem jednofazowym o wartości znamionowej Un = 220 V i prądzie I = 2 A przy współczynniku mocy WSP = 09 ?

- Należy wykonać osłonę spawalniczą o wymiarach 2,00 x 4,50 m. Ile będzie kosztował materiał jeśli 1 m2  blachy kosztuje 36,00 zł, a trzeba jeszcze zapłacić podatek VAT od wartości zakupionego materiału w wysokości 22%.

- Firma dostarczyła towar wartości 2.100 zł i udzieliła rabatu 13 %. Jaką kwotę należy zapłacić za dostarczony towar?

- Na wykonanie wieszaka do demontażu silników samochodowych zakupiono  stal o wartości 85,00 zł. Wykonanie urządzenia trwało 6 godzin., a stawka roboczo-godziny wynosi 15,50 zł.  Oblicz ile kosztuje wieszak.

- Jaka moc P pobiera odbiornik zasilany napięciem jednofazowym o wartości znamionowej Un = 220 V i prądzie I = 2 A przy współczynniku mocy WSP = 09 ?

- Firma dostarczyła towar wartości 2.100 zł i udzieliła rabatu 13 %. Jaką kwotę należy zapłacić za dostarczony towar?

- Koszt naprawy silnika z podatkiem VAT w wysokości 22% wynosi 1.464,00 zł. Jaki jest koszt naprawy bez podatku VAT?

- Do ceny usługi 27,70 zł należy doliczyć podatek 7 % i zysk 20 %. Ile kosztuje usługa?

- Urządzenie elektromechaniczne po doliczeniu podatku 22 % i zysku 15 % kosztuje 1.122,40 zł. Ile kosztuje urządzenie bez doliczania podatku i zysku?

- Miesięczny przychód w zakładzie wynosi 4600 zł  z czego właściciel musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego w wysokości 8,5%. Jaką  kwotę należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

28.  Dla wyłącznika nadmiarowo-prądowego S303 B10 prąd Ia powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia

ochronnego wynosi

# DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.  W Polsce zeznanie podatkowe znane jest jako formularz:

2.  Działania wymagane dla podjęcia działalności gospodarczej to:

3.  Co zamieszczamy w zeznaniu podatkowym:

4.  Sporządzanie i przekazywanie do ZUS odpowiednich dokumentów rozliczeniowych oraz opłacanie składek

należy dokonywać:

5.  Określenie REGON oznacza:

6.  Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi:

7.  Ustalenie podstawy opodatkowania odbywa się na podstawie:

8.  Umowa jest to:

9.  Księga HACCP to:

10. Podstawowymi formami obrotu bezgotówkowego rozliczanego przez banki są:

11. Księgi rachunkowe musi prowadzić

12. Inflacja oznacza:

13. Sprzedaż towaru na granicą po cenie niższej niż w kraju lub poniżej kosztów  produkcji nazywamy:

- Sporządzanie i przekazywanie do ZUS-u odpowiednich dokumentów rozliczeniowych oraz opłacanie składek należy dokonywać:

- Dokumentem upoważniającym do odliczenia podatku VAT jest:

- Bilans księgowy jest to:

- Dokumenty w sprawach pracowniczych powinny być sporządzane w:

- Dokumentem potwierdzającym comiesięczną wypłatę wynagrodzeń pracownika jest:

- Polecenie przelewu jest:

- Wskaż, jak nazywamy przymusowe świadczenie pieniężne na rzecz budżetu państwa:

- Polecenie przelewu jest:

- Co to jest harmonogram urlopu?

- Czy ofertą jest:

- Dokumentem potwierdzającym comiesięczną wypłatę wynagrodzeń pracownika jest:

- Wśród dokumentacji zakładowej firmy nie musi znajdować się:

- Po ustaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu:

- Dowodem zgłoszenia firmy do celów podatkowych jest:

# RYSUNEK ZAWODOWY

- Ołówki grafitowe twarde oznaczone są symbolem:

- W jakich jednostkach są podawane wymiary na rysunku technicznym:

- Która z podanych podziałek rysunkowych jest powiększeniem:

- Na rysunkach przedstawiono trzy sposoby łączenia ogniw akumulatora. Który z przedstawionych rysunków:

a, b czy c, jest połączeniem szeregowo-równoległym:

- Na rysunkach podano trzy układy połączeń uzwojeń transformatorów. Który z wymienionych rysunków: a,

b czy c, to układ połączenia transformatora w gwiazdę.

- Na poniższym schemacie widać pomiar :

- Rysunek na dole przedstawia:

- Krawędzie widoczne przedmiotu zaznaczamy linią:

- Podstawowy arkusz rysunkowy to:

- Na rysunku schematu ideowego transformatora przedstawiono po stronie pierwotnej większą ilość uzwojeń

transformatora, a po stronie wtórnej mniejszą ilość uzwojeń. Jakie napięcie uzyskamy po stronie wtórnej

transformatora:

- Na rysunkach przedstawiono trzy sposoby łączenia ogniw akumulatora. Który z przedstawionych rysunków:

a, b czy c, jest połączeniem szeregowo-równoległym:

- Na rysunkach podano trzy układy połączeń uzwojeń transformatorów. Który z wymienionych rysunków: a,

b czy c, to układ połączenia transformatora w gwiazdę.

- Na poniższym schemacie widać pomiar :

- Podstawowy arkusz rysunkowy to:

- Podziałka inaczej skala to:

- 1 cm na rysunku w skali 1:100 odpowiada w rzeczywistości:

- Koło o średnicy 10 cm narysowane w skali 1:2 będzie miało promień wielkości:

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ   OCHRONY PRZECIWPOŻARODWEJ.

- Czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu nazywamy:

- Czym gasimy płonącego człowieka?

- Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uznaje się:

- W przypadku poparzenia ciała należy:

  - Czy pracownika młodocianego można dopuścić do pracy bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp?:

  - Osoba odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest:

  - Szkolenie okresowe BHP ma na celu:

  - Protokół powypadkowy zatwierdza:

  - W przypadku porażenia prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy:

  - W pomieszczeniu do wykonywania lekkich prac fizycznych temperatura nie może być niższa niż:

  - Kogo nazywamy pracownikiem młodocianym

  - Które maszyny i urządzenia winny mieć instrukcję bezpiecznej obsługi:

  - Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza powinny posiadać co najmniej:

  - Kto w zakładzie pracy upoważniony jest do wydawania zgody na ponowne uruchomienie maszyny, przy której doszło do wypadku?

  - W jakim celu uziemia się i zeruje urządzenia elektryczne?

  - Czy pył drzewny w stolarni może być czynnikiem szkodliwym dla zdrowia?

  - W razie wypadku w miejscu pracy należy dokonać określonych czynności w  odpowiedniej

kolejności:

  - Udzielając pierwszej pomocy przy złamaniu otwartym należy:

# PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

    - Recykling polega na:

    - Hałas niebezpieczny dla człowieka:

    - Organizacją ekologiczną jest:

    - Zasoby przyrody niewyczerpalne to:

    - Główne sztuczne źródła zanieczyszczenia powietrza to:

    - Dewastacje gleby to:

    - Za nadmierną emisję szkodliwych środków, pobierane są opłaty. Podaj od czego zależy ich wysokość?

    - Organizacją ekologiczną jest:

    - Największa część mieszkańców Polski narażona jest na hałas:

    - Skutkiem „dziury ozonowej” jest:

    - Smog to:

    - Przedmioty, które ulegają biodegradacji to:

    - Co to jest utylizacja odpadów?

    - Na czym polega przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska?

    - Skutkiem efektu cieplarnianego jest:

    - Państwowy monitoring środowiskowy to:

    - Prawidłowe zagospodarowanie odpadów produkcyjnych polega na:

    - Kto uchwala politykę ekologiczną państwa?

    - Przywrócenie glebie jej pełnych możliwości produkcyjnych utraconych w wyniku  degradacji to:

    - Najmniej szkodliwe dla środowiska jest pozyskiwanie energii wykorzystując:

    - Czym się charakteryzują  odpady ulegające biodegradacji:

# PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY

- Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który:

- Obowiązkiem pracodawcy jest:

- Okres wypowiedzenia obowiązujący pracownika zatrudnionego powyżej 10 lat w danym zakładzie pracy na czas nie określony wynosi:

- W jakim terminie pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy oraz inne dokumenty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę:

- Umowę o pracę w celu nauki zawodu spisuje się:

- Pracodawca musi skierować na profilaktyczne badania kontrolne pracownika, który chorował nieprzerwanie:

- Czy pracodawca ma obowiązek rozwiązania z pracownikiem na jego wniosek umowy o pracę w drodze porozumienia stron?

- Jaki organ rozstrzyga roszczenia pracownika związane ze stanowiskiem pracy?

- Praca młodocianego w godzinach nadliczbowych jest:

- Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać:

- Pracodawca  powinien  zawrzeć  pisemną  umowę  z  pracownikiem  najpóźniej :

- Zasady  wynagradzania  w  zakładach  zatrudniających  do  20  pracowników  powinny  być   określone w :

- Z  jakiej  formy  wynagrodzenia  korzysta  pracownik  podczas  choroby :

- Pracownik  jest  zatrudniony  u  pracodawcy  4  lata.  Jest  to  jego  pierwsza  praca.  Ile

- wyniesie  okres  wypowiedzenia  umowy  o  prace,  jeśli  była  zawarta  na  czas  nieokreślony:

- Wymiar urlopu wypoczynkowego po 10-ciu latach pracy wynosi:

- Umowa o pracę powinna zawierać:

- Wypłata wynagrodzenia może być ustalona tak, że jej termin realizacji będzie:

- Wymiar urlopu wypoczynkowego, pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat wynosi:

- Roszczenia pracownika związane ze stanowiskiem pracy rozstrzyga:

- Pracownik może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa

pracy w ciągu:

- Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

w razie:

- Termin wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nieokreślony dla  pracownika zatrudnionego 1 rok u danego pracodawcy  wynosi:

PODSTAWOWA PROBLEMATYKA PRAWA GOSPODARCZEGO I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM.

- Do wydatków budżetowych zwanych transferami zaliczamy:

- Stopa procentowa banku centralnego jest to:

- Embargo:

- OFE to:

- Koncesja jest to:

- Przy stałej stopie procentowej ulokowany w banku kapitał:

- Wzrost dochodów konsumentów może wpłynąć na popyt:

- Wzrost wartości akcji na giełdzie papierów wartościowych to:

- Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przedsiębiorca:

- Która spółka podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym?

- Kasa fiskalna służy do rozliczania się z:

- Stopa bezrobocia to:

- Koncesja jest to:

- OFE to skrót od:

- Ubezpieczenie społeczne pracowników polega na:

- Działalność gospodarcza polega na:

- Zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej

pracy własnej w imieniu  własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnianiu do 50 pracowników

jest:

- Na czym polega nieuczciwa konkurencja? :

- Kto w imieniu właściciela może w pełnym zakresie decydować o sprawach organizacyjnych,

ekonomicznych i finansowych firmy:

- Popyt na rynku reprezentowany jest:

- Tworzenie zakładowego funduszu socjalnego ciąży na pracodawcach zatrudniających powyżej

- Kto nadaje numer REGON:

##### PODSTAWY PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

- Psychologia pracy zajmuje się:

- Czynniki zewnętrzne rozwoju osobowości to:

- Temperament flegmatyka charakteryzuje się:

- Psychologia rozwojowa charakteryzuje się:

- Okres dorastania to okres:

- Uwaga to:

- Zasada efektywności w kształceniu polega na:

- Proces nauczania jest:

- Praktycznymi metodami nauczania są:

- Zasada systematyczności w kształceniu polega na:

- Zasada powiązania teorii z praktyką to:

- Fundamentem pracy dydaktycznej jest:

- Zasada samodzielności w kształceniu polega na:

- Psychologia to nauka zajmująca się:

- Melancholik jest człowiekiem:

- Problemami psychologicznymi grup ludzkich zajmuje się:

- Reakcje człowieka na stres to:

- Człowiek odznaczający się usposobieniem zmiennym, żywym, dużą ruchliwością, łatwością powstawania i szybkim przemijaniem emocji o uczuciach ujawnianych bezpośrednio w postępowaniu to:

- Kształcenie zawodowe w najprostszym ujęciu to:

- Podstawy autorytetu mistrza jako nauczyciela i wychowawcy to:

- Okres adaptacji to:

- Pedagogika to nauka:

- Celem edukacji szkolnej jest:

- Do procesów psychicznych poznawczych zalicza:

- Do wykonawczych procesów należy:

- Co to jest stres?

- Wszystkie właściwości psychiczne charakteryzujące człowieka nazywamy:

- Wola., uwaga, pamięć, inteligencja są to:

- Inteligencja jest:

- Który z wymienionych procesów nie należy do  psychologicznych procesów poznawczych?

- Wskaż określenie odpowiadające określeniu pedagogiki:

- Jakie mogą być reakcje człowieka na stres?

- Człowiek odznaczający się usposobieniem zmiennym, żywym, dużą  ruchliwością, łatwością powstawania i szybkim przemijaniem emocji o uczuciach ujawnianych , bezpośredni w

postępowaniu to:

- Właściwości psychiczne warunkujące pomyślne rezultaty  działania to:

##### METODYKA NAUCZANIA

1. Określony sposób pracy nauczyciela – instruktora z uczniami umożliwiający uczniowi dochodzenie do

opanowania określonych wiadomości i umiejętności oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych

nazywamy:

2.  Program nauczania w określonym zawodzie zatwierdza:

3.  Do metod nauczania opartych na słowie zalicza się:

4.  Do grupy praktycznych metod nauczania należą:

5.  Zasada samodzielności w kształceniu polega na:

6.  Metody nauczania oparte na posługiwaniu się słowem to:

7.  Nauczanie to:

8. Kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do klientów, współpracowników, przełożonych jest

założeniem i realizacją:

9.  Kompetencje zawodowe to:

10. Samokształcenie to:

11. Jak postępować wobec ucznia, który jest oporny i nie przykłada się do nauki?

12. Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu, to:

13. Metoda nauczania oparta na obserwacji i mająca na celu zapoznanie ucznia ze sposobem pracy to:

14. Jak pogłębiać wiedzę ucznia na temat zastosowania nowych technik i technologii w zawodzie?

15. Jakie czynniki wpływają na wyniki nauczania?

16. Czemu służy przedstawienie uczniowi wzorcowych zachowań?

17. Kryteria doboru metod nauczania stosuje się:

18. Jak rozwijać zainteresowania uczniów zawodem?

- Kształtowanie u uczniów właściwego stosunku do klientów, współpracowników, przełożonych jest założeniem i realizacją:

- Kompetencje zawodowe to:

- Jednostka metodyczna w pracy dydaktycznej, to:

- Ocenianie nie powinno:

- Jak rozwijać zainteresowania uczniów zawodem?

- Jakie czynniki wpływają na wyniki nauczania?

- Metoda nauczania oparta na obserwacji i mająca na celu zapoznanie ucznia ze sposobem pracy to:

- O konieczności stopniowania trudności w procesie kształcenia mówi:

- Metody nauczania oparte na posługiwaniu się słowem to:

- Czy samokształcenie to:

- Instruktor to:

- Ocena pracy, analiza błędów popełnionych przez ucznia przy jednoczesnym

- pokazaniu prawidłowego jej wykonania, to trwałe elementy instruktażu:

- Zasada samodzielności w kształceniu polega na: